Quy trình định lượng curcuminoids trong

Curcumin C3 vị đông trùng hạ thảo

Điều kiện sắc ký:

- Cột: C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm)                         - Detector UV: 420 nm

- Tốc độ dòng: 1.0 ml/min.                                         - Thể tích tiêm: 10 µl.

- Pha động: ACN – acid phosphoric 0,1% (42:58)

Chuẩn bị dung dịch chuẩn:

Cân chính xác khoảng 10,0 mg chất chuẩn curcumin, cho vào bình định mức 100 ml, thêm 30 ml ethanol 96% và lắc siêu âm trong 5 phút. Sau đó thêm ethanol 96% đến vạch, trộn đều để được dung dịch gốc có nồng độ 100 µg/ml.

Chuẩn bị dung dịch thử :

Cân chính xác khoảng 100,0 mg Curcumin C3 vị đông trùng hạ thảo cho vào bình định mức 100 ml, thêm 30 ml ethanol 96% và lắc siêu âm trong 5 phút. Sau đó thêm ethanol 96% đến vạch trộn đều. Ly tâm với tốc độ 4000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, và lọc qua màng lọc 0,45 µm.

Kết quả được tính theo nguyên liệu khô kiệt, quy theo hàm lượng curcumin chuẩn.

Sắc ký đồ dung dịch chuẩn :

Sắc kí đồ dung dịch thử :